中国政法大学校园网出口访问控制及分析系统建设项目采购需求

中国政法大学招投标及采购管理办公室

二〇一八年四月三日

### 1.背景

1.1 校园网出口访问控制系统

随着信息化技术的不断发展，黑客获取敏感信息及扰乱正常网络秩序的能力不断提高，对校园网网站和应用系统的安全性也提出更高的要求，现有的网站及信息系统部署模式已经不能满足需求。

我校目前大量网站资源直接发布至公网中，缺少安全防护，存在被攻击的可能性；网站资源单独发布，发布流程复杂，缺少统一管理，管理效率低下；缺少网站连接状态监控及告警，发布的网站出现访问连接异常时，只能事后被动发现，影响网站访问体验；策略简单，访问策略单一，面对复杂情况不能灵活匹配；缺少网站访问全量日志，没有数据分析：不能记录代理网站的访问日志，无法进行数据分析，难以了解网站被访问情况。

因此，为了保障校园网站资源的稳定运行，更好地服务师生，提高教育教学质量，需购置一套可靠的校园网出口访问控制系统。

1.2 校园网日志分析系统

校园网网站及应用系统每天产生大量的业务、管理等日志数据，日志数据分别存储在多个业务系统中，存在数据分散、存储空间不足、溯源困难等问题，迫切需要一套统一的日志管理工具。

目前，日志管理面临以下问题：

数据分散，存储难：大量日志数据分散于各个业务系统中，缺少统一收集管理的系统，管理员在进行日志查询溯源时需要到各个系统中去查找不同日志，费时费力。日志格式多样，检索难：各IT系统的日志数据格式没有统一标准，查询困难。存储容量有限：各业务系统存储容量有限，不能满足日志长时间存储的需要。因此，为了实现网络行为数据的统一存储管理，快速查询日志数据，为校园网安全建设提供数据支撑，需采购一套智能收集分析数据的专业日志统一管理系统。

### 2.目标

2.1 校园网出口访问控制系统

主要包括采购一套可靠安全的专业校园网出口访问控制系统，在实现网站资源发布，保障发布网站资源安全，保证网站资源稳定可靠的同时，能保证WEB发布与管理系统的高性能、高安全，能够承受住并识别恶意攻击并加以阻断，也有及时的状态监控告警。同时具备网站资源连通性巡检及数据统计分析功能，便于运行维护。

所有网站资源通过系统统一发布，避免直接暴露在公网环境中，并提供WAF规则全面保护系统安全。

通过对代理网站资源的实时状态监控，对全网资源的被访问情况进行详细记录，及时掌控域名连通性和被访问的情况，保证代理网站资源的稳定可靠，保证用户的访问体验。

优化反向代理系统的管理工作，通过管理节点统一管理下属的工作节点，一键下发应用配置，提高网络管理人员的工作效率，便于管理人员后期的管理维护。

采用全新的访问策略制定方式，不再限制于单一方式访问策略，通过组合时间和访问方式实现更灵活的发布策略。

对网站服务器做健康检测和负载均衡，全方位管理，减少网站服务器压力，避免网站服务器由于压力过大而降低服务质量，当网站服务器出问题时及时告警，及时处理，优化用户访问体验。

2.2校园网日志分析系统

主要包括采购一套实用高效的日志统一管理系统，统一收集存储IT系统的日志数据，智能分析，多维度智能关联分散日志数据，将网络IP标签实体化为账号、终端，进行日志数据溯源。

日志统一管理系统对所有业务系统的日志数据进行统一的收集整理，记录全量用户上网行为数据，不同的日志数据来源依据对应的模型进行数据解析，展示IP、时间、终端、账号等关键字段，并将零散的网络行为数据实时智能关联，将用户虚拟身份、真实身份、位置、上网数据信息关联起来，使网络行为清晰可见。

业务系统的全量日志可长时间存储，可根据多个组合查询条件快速检索海量日志数据，图形化展示，清晰直观。

### 3.需求清单

|  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校园网出口访问控制系统 | 1 | 套 | 统一发布与管理WEB资源 |
| 校园网日志分析系统 | 1 | 套 | 收集分析IT系统日志 |

### 4．技术要求

4.1校园网出口访问控制系统

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 整体要求 | 系统应实现对资源的统一发布与管理，包括灵活的资源访问控制策略管理，资源安全策略管理及相关审计，资源状态实时监控告警，以及基于全量日志的多维度统计分析。 |
| 配置要求 | ★至少提供两台工作节点，并组成双机热备； ★要求支持提供外部认证； ★工作节点内存≥8G，硬盘≥64G SSD，千兆电口≥4个，支持不少于2个千兆光口及万兆光口扩展；管理节点内存≥16G，硬盘≥1T，千兆电口≥4个，支持不少于2个千兆光口及万兆光口扩展。 |
| 资源管理要求 | 支持HTTP、HTTPS、WebSocket等协议； ★支持IPv4与IPv6资源的相互转换；（此项功能需提供截图证明） 支持资源的批量导入导出、批量删除、应用访问策略、应用安全策略、应用SSL证书等； 支持对Web资源的自定义分组及分级，并支持资源树结构的展现； ★支持HTTPS类型Web资源的证书管理，支持系统内自建证书，并支持合并多条证书链生成完整证书； ★支持对不同资源自定义错误页面、登录页面、协议端口、缓存策略等； ★支持优化网页代码，减少单次传输流量，降低服务器压力/负载，提升浏览器渲染效率； ★支持从时间段、用户、IP三个维度灵活切换资源（精确到URL）访问方式，包括直接访问、认证后访问及禁止访问，且支持设置周期性切换；（此项功能需提供截图证明） 支持基于会话和基于负载的负载均衡调度方式； ★提供多种安全策略模板并支持用户自定义安全策略，可实现防网页篡改，阻止XSS攻击、SQL注入等攻击。 |
| 认证用户与门户管理 | ★支持本地用户管理，支持对接外部统一认证系统，包括LDAP、RADIUS、OAuth、企业微信，要求原厂商提供和主流认证计费系统（城市热点、深澜、锐捷）对接的案例及证明； 支持多种登录方式，包括用户名密码、短信认证、微信认证等； 支持用户分组，以及分组资源访问权限管理； 支持个性化资源访问门户，可基于用户组及其访问权限展示资源列表。 |
| 监控告警 | 支持对资源的URL可达性巡检； 支持跟踪用户访问实时监控URL可达性； 支持基于异常持续时间、发生频次的告警策略管理； ★支持通过短信、微信、邮件向管理员发送告警通知消息，自带微信告警服务平台，只需关注即可使用。 |
| 日志统计分析 | ★支持记录与查询全量日志，包括用户账号、用户IP、终端、请求时间、访问URL、请求结果等； ★支持根据访问量、浏览器、操作系统、设备类型、请求来源地理位置进行统计分析，并可根据时间段及不同时间维度（日、周、月、年）进行统计，通过可视化图表展示变化趋势； 支持无损存储资源性能数据信息并进行统计分析，包括请求数、响应数、流量大小、错误数等，并可根据时间段及不同时间维度（日、周、月、年）进行统计，通过可视化图表展示变化趋势； 支持统计分析攻击行为，包括攻击来源、攻击URL、攻击信息，并可根据分析结果动态生成黑名单； 支持对接专业的日志分析平台，实现将以IP标识的日志转化为以终端+账号为标识。 |
| 安全要求 | 支持通过HTTPS、SSH协议进行管理； 支持管理分析端和业务端独立部署，实现配置的统一管理和下发，可根据业务需要实时在线扩容，保障业务的独立平稳运行； 支持在线升级系统且无需重启，保证业务的连续性； 配置数据、日志数据、性能数据分别采用专用数据库存储，优化数据存储结构，提升数据存取效率； 业务端支持HA方式，避免出现单点故障； 支持自动定期系统配置备份，并可通过备份进行系统恢复； 支持监控系统自身运行状态，包括CPU、内存、负载状态、网卡流量以及磁盘使用情况； 支持管理端与业务端的时钟同步； 支持操作日志的记录与查询； 支持系统用户的权限管理，系统管理员可管理所有资源并自定义域管理员的管理域，域管理员只可对指定域内资源进行管理。 |
| 性能要求 | 支持并发访问数不低于30000次每秒； 可通过增加业务端数量横向扩展系统性能。 |
| 界面展现要求 | ★支持多种浏览器，要求支持在iOS（iPhone/iPad）、Android等操作系统的移动设备展现；无需安装插件即可在PC和移动端实现所有管理功能； ★要求所有图形采用矢量图展示方式，要求在任意浏览器放大缩小不失真不变形； |
| 部署方式要求 | 系统应支持相关操作系统、应用软件、应用服务器、数据库等的一键安装部署； ★支持多种安装方式，包括ISO及虚机模板； |

4.2 校园网日志分析系统

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 整体要求 | 对各类IT设备及应用的日志进行稳定收集、实时解析、针对不同类型日志提取日志关键字段，统一存储，并实现关键字段间的关联，实现海量日志高速检索，形成日志管理体系进行集中管理，满足网络安全的备查需求并为大数据分析展示提供整合数据基础。 |
| 配置要求 | 支持存储不少于180天日志，存储空间不少于30T。 |
| 采集要求 | 支持多种设备日志如交换机、路由器、防火墙、NAT设备、VPN设备、行为审计设备、网络安全设备、流量控制设备、计费认证系统、DNS系统、DHCP系统等。 提供主流设备厂商的对接案例如Juniper、H3C、华为、思科、锐捷、城市热点、深澜、网康、Panabit、山石等。 支持多种采集方式如syslog、 trap、数据库读取、文件导入、私有协议等。 |
| 对接及解析要求 | 支持对日志进行解析，提取关键字段并结构化存储。 支持用户自定义解析规则，能够自主拆解日志，选择提取字段。 内置解析模板。支持对主流业务日志如Juniper防火墙的NAT日志、H3C防火墙的NAT日志、山石防火墙的NAT日志、Panabit的URL日志、网康的网络行为日志自动提取字段进行解析。 支持与主流认证计费厂商如深澜、城市热点、锐捷SAM+、H3C-CAMS、网瑞达认证进行对接，关联在线用户信息标签。 要求提供和主流认证计费系统（深澜、城市热点、锐捷）对接的案例和厂商证明。 支持与DHCP对接关联用户终端信息标签。 支持与网络综合监控系统对接关联用户位置信息标签。 |
| 查询要求 | ★支持将任意结构化字段和标签字段配置为搜索条件。 支持多个搜索条件的组合查询。 支持对非结构化日志全文索引。 ★内置NAT、URL、安全事件等日志类型的网络行为业务模型。实现对此类数据的标签关联和结构化存储，以完成网络行为数据标识从IP变为账号和终端的转换。 ★支持不同业务间自定义关联。能够将一个业务的搜索结果与其他业务数据之间进行关联匹配，实现信息维度的横向扩展，提高查询易用性。并支持将常用的关联关系保存作为模板。 提供直观的交互界面帮助查询和理解查询结果。提供灵活的翻页、排序机制帮助用户浏览返回的日志查询结果。提供直观的交互方式修正查询条件和二次查询。 |
| 统计导出 | 提供基于每个业务自身的统计分析，如数据量、增长率等。 ★支持内置业务模型的统计分析：NAT业务模型支持对外网访问次数、NAT出口运营商分布等进行统计分析等；URL业务模型支持统计访问最多的域名排行、域名访问趋势展示等；安全事件业务模型支持各域名分类访问排行统计、各分类访问分布对比等。 支持用户对一个或多个业务自定义统计分析报表模版，并根据报表模版进行图表展现。 提供API接口，对外提供稳定高性能的日志导出，能够对接大数据分析展示平台。 |
| 监控告警 | 支持对异常情况做出告警：日志接收异常告警（不符合设置的接收规则时）；日志解析异常告警。 支持对系统自身运行状态指标数据进行监控和告警，例如CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、网络连接异常、网络流量异常等。 对各项告警指标内置合理的阈值和等级，并支持用户根据实际情况自定义阈值和告警等级。 ★支持通过短信、微信、邮件向管理员发送告警通知消息，自带微信告警服务平台，只需关注即可使用。 |
| 性能要求 | 查询速度： 查询响应时间应在5S以内； 采集性能：日志分析处理能力不小于2万条/秒 |
| 系统构架要求 | 支持多服务器组成存储集群，提升业务可靠性和吞吐量。 支持集群在线扩容，不影响业务运行。 |
| 安全要求 | 支持使用HTTPS协议传输信息，保证信息传输安全； 支持内置防火墙，维护信息安全。 支持SSH连接，防止信息泄露。 数据库存储要求采用双库分离存储机制，保证系统安全。 |
| 系统管理要求 | ★支持多种浏览器，要求支持在iOS（iPhone/iPad）、Android等操作系统的移动设备展现；无需安装插件即可在PC和移动端实现所有管理功能。 要求所有图形采用矢量图展示方式，要求在任意浏览器放大缩小不失真不变形。 支持在管理分析端对所有服务器进行网络配置，包括IP地址、路由等。 |

### 5.售后服务

5.1 投标人需提供所投产品制造商针对本项目出具的三年原厂售后服务承诺函，提供硬件质保和软件升级授权。提供原厂工程师安装实施服务，不少于两次原厂培训服务，提供上门服务，电话、邮件、远程支持等服务。投标人需提供所投日志产品，制造厂家针对本项目出具的授权书和售后服务承诺函。

5.2投标人具备完善的售后服务体系，在用户系统运行地有售后服务机构，并提供相关证明。

5.3投标人提供7*24的电话和网站支持服务，服务期内能够4小时到达现场、24小时内解决故障。

5.4投标人能提供软件运行备机备件保障，保障系统故障时快速切换。

### 6.其他要求

6.1中标方需要配合用户方提供信息安全体系咨询服务、产品安装调试、不少于产品培训服务，提供现有校园网的整体网络和新上设备的系统对接、各种系统日志的收集、分析、监测、报警等，做好网络安全管理及优化等系列服务，结合用户的现状情况提供详细的集成服务方案，帮助用户完成校园网络的信息安全及管理保障工作。

6.2中标合同签订两周内对产品技术项目进行初验，如出现不满足项，则视为虚假应标。