中国政法大学教学图书综合楼电子班牌建设项目采购需求

中国政法大学招投标及采购管理办公室

二〇二零年一月

一、项目需求概述

针对学校校园实际情况，本项目需要在中国政法大学学院路校区教学图书综合楼教室门口配套多媒体信息发布班牌设备，建设一套基于网络化的数字发布与显示系统，系统具有统一集中管理、实时多路播出、灵活分组分区等功能，系统可在连接媒体播放机的显示终端上播放视频，图片，文字等信息，实现独立或组合式的灵活播放形式，实现高清的播放形式，实现高清的播放形式，多种媒体节目混合的循环播放，每个播放终端可同时转播不同电视节目或临时性的媒体节目，同时可以播放各种字幕信息、嵌入网页。

系统要求安全性好，可靠性高，环境适应能力强。同时具备美观实用、架构简单、节能环保、易于清洁、便于维护等优点。系统设计方案、设备规格质量、以及安装方式方法须符合国家相关标准规范要求。

系统可在显示终端一体机上播放视频，图片，文字等信息，可对前端显示终端进行信息综合传输，实现独立或组合式的灵活播放形式，实现标清与高清的播放形式，多种媒体节目混合的循环播放，也可随时插播各种临时性的媒体节目，包括各种字幕信息，操作灵活简便，并将日常的管理和维护降到最低。

系统支持显示终端的后台远程监看，能够掌握并监看每块显示屏的实时画面及当前状态。并可支持定时开关机。

系统支持与教务系统对接，自动获取班级课表，班牌平时可以显示正常的校园信息。

系统支持与校园一卡通系统对接，通过学上刷卡进行数据采集，记录学生签到情况，并具有考勤和查询等功能。

管理平台可实现校园内教学楼数字班牌的应用，可通过提前预设的自动播出表单实现自动滚动播出，并能随时进行课表、新闻、通知、重大活动和紧急情况的插播或直播。学生可以方便通过本平台了解相关信息。数字班牌平台配合功能强大且方便灵活的后台发布管理模块，大大简化管理人员的日常操作，并可根据需要自定义播出版式，并且可以根据终端设备分布区域的不同，实现各区域内的个性化发布，进而实现校园内的无纸化办公，推进我校智能化、信息化、数字化校园的建设。

系统须满足学校网络安全的要求。后台管理软件系统操作简便，功能强大，管理人员在校园网内通过本地客户端登陆，即可完成内容的编辑、预览及发布工作。

本项目包括99台显示终端和管理平台1套，通过显示终端配合管理平台能显示各个教室课表，记录学生考勤签到以及校园文化宣传工作。

二、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子班牌管理平台 | 1 | 套 | 100 |
| 2 | 交互电子班牌接收终端一体机 | 99 | 台 |  |
| 3 | 系统对接 | 1 | 套 |  |
| 4 | 网线 | 根据校方要求进行布线 99间 |  |  |
| 5 | 电源线 |  |  |  |
| 6 | 接插件 |  |  |  |
| 7 | JDG管 |  |  |  |
| 8 | 暗管敷设及恢复 |  |  |  |
| 9 | 安装调试 | 99 | 间 |  |
| 10 | 墙体挖孔 | 99 | 个 |  |
| 11 | 墙体加固 | 99 | 个 |  |
| 12 | 面板装饰 | 99 | 个 |  |

三、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子班牌管理 平台 | ＃1、系统需同时支持管理windows、安卓、Linux等操作系统的终端显示设备。标准1RU可上机架机箱； ＃2、需支持节目素材导入管理；多种媒体文件的播放； 灵活的视觉展现模板；页面模板的动态切换；焦点内容放大操作；发布过程控制；手写操作的留言功能；多个页面之间的交互索引操作；天气预报与时钟倒计时功能；远程电源控制，通过网络可以在不同的网段之间，实现电源的开关控制，可以保证呈现终端以及外接的显示屏与市电在物理上彻底断开；版面间多种特技切换；交互式信息查询；动态页面切换；同时显示多个发布任务； ＃3、需要管理平台配合Windows系统的接收终端实现远程电源管理功能，保证显示屏从Windows系统的接收终端取电，并通过管理平台控制远程给显示屏物理断电、延时开关机、定时开关机。 4、管理平台配合Windows系统的接收终端能显示九宫格画面效果，单击某个页面可以放大，页面之间切换要有球形、翻页等转场特效。 5、支持至少150台呈现终端完全控制，并可以根据需求扩充； 6、支持MP4、AVI、MOV、RMVB、MPG视频格式； 7、支持MP3、WMA音频格式； 8、需支持JPG、PNG图片格式； 9、支持XPS、RTF文本格式； 10、需支持多级用户注册及管理功能，支持账户登录管理、账户权限设置； 11、支持用户组功能：可新建多级用户组（最多500个），方便管理终端设备运行； 需支持定时任务管理功能：可定时控制显示终端的开启或关闭，可通过以下几方面进行设置：日期、时间、重复设置包括不重复、按天重复、按周重复执行； 12、支持模板管理功能：可对新建模板进行各种设置，可设置模板尺寸分辨率以及在模板中添加各类功能模块，其中包括：添加背景图片、静态图文、图片列表、视频窗口、日期和时间、文本窗口、天气预报、左飞字幕； 13、平台支持预留接口和教务系统及校园一卡通系统对接。 14、平台支持手写输入，可以向系统提交自己输入的信息内容，并快速地发布到信息显示终端上。 ＃15、终端远程监看：远程显示终端播放的画面都可以通过后台服务器进行远程的监看，实时观测掌握终端播放的多种媒体信息。而且能监看每块显示屏的当前状态，例如未连接、正在启动、运行中等。需提供软件截图证明文件。 |
| 2 | 交互电子班牌接收终端一体机 | 屏幕尺寸：≥ 13.3寸； 屏体品质等级：A+ 屏幕分辨率：≥1920x1080； 屏幕亮度：大于350 cd/㎡ CPU主频：≥1.8GHZ； 核心：≥ 四核Cortex-A17 内存：≥2GB内存 硬盘：≥8GB NAND FLASH； 网络：需具备RJ45接口，需支持10/100/1000M Ethernet； 10、需内置实时时钟供电电池； 11、电源适配器：输入：AC100-240V.50-60HZ，输出： DC12V 3A； 12、壁挂式安装方式； 13、支持Android系统； 14、支持一路1920x1080视频播放格式，包括：MP4、AVI、MOV、RMVB、MPG； 15、支持一路MP3、WMA音频文件； 16、支持JPG、PNG格式的图片文件（同一模板内可支持50张高像素图片，或者100张低像素图片）； 17、需支持播放XPS、RTF格式的文本，可设置上飞效果； 18、支持显示时间、日期信息； 19、支持显示天气预报信息，不更新状态可显示未来三天的天气信息； 20、需要支持刷卡模块，具备刷校园卡功能。 ＃21、需支持定时开关机； 22、支持网页浏览； 23、支持视频直播功能； ＃24、需支持远程监控终端状态，远程读取系统日志； ＃25、需具有双目摄像头，支持人脸识别功能，支持与学校教务管理系统联动，实现自动考勤名单识别； #26、所有交互电子班牌接收终端一体机时间一致且与教务系统时间一致。 |
| 3 | 系统对接 | ★1、针对校方采用的教务排课系统，实现数据关联，可以和智能排课系统打通，自动获取班级课表；可以和校园一卡通系统对接，记录学生考勤和查询等功能，支持全部数据同步并对接； #2、提供相关案例证明。 |
| 4 | 网线 | 1、符合TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求； 2、线缆中心采用十字骨架； 3、带宽：满足250MHz测试符合最新六类标准； 4、外径：6.3mm ± 0.2mm ； 5、导体：23AWG，0.57mm±0.005mm、实芯裸铜导线； 6、绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：1.0mm±0.03mm； 7、外护套采用阻燃PVC或LSZH材料； 8、阻燃等级：CMR，LSZH，CM可选； 9、工作温度：-20℃到70℃ 10最大电容：≤5.6nF/100m； 11、最大直流电阻：≤9.38Ω/100m； 12、根据教室内信息点进行布线 |
| 5 | 强电施工 | 根据教室内强电进行改造及布线。 |
| 6 | 接插件 | 接头，胶带、扎带等 |
| 7 | JDG管 | JDG20管 |
| 8 | 暗管敷设及恢复 | 暗管敷设及恢复 |
| 9 | 安装调试 | 安装、布线、调试等 |
| 10 | 墙体挖孔 | 墙体开孔，班牌镶嵌墙体 |
| 11 | 墙体加固 | 开挖墙体使用钢板加固，焊接，水泥等 |
| 12 | 面板装饰 | 亚克力面板装饰 |

四、安装及培训要求

1、中标方须具备实施此项目的相关资质。专业安装，文明施工，规范管理。在合同生效后30天内完成项目实施。

2、中标方须安排经验丰富的项目经理负责组织和管理项目实施工作。所有系统及设备须由工程师（须具备相应从业资格证和上岗证）按照标准规范及招标人要求进行安装调试和系统集成。确保人员安全和环境整洁，不得对墙面、墙体、地面等周边建筑结构造成破坏。所有工具设备完全由中标方提供，所有相关费用由中标方承担。

3、中标方须全力配合第三方应用系统（如学校教务处排课系统、校园一卡通系统等）厂商，实现系统对接工作，所有相关费用由中标方承担。

4、项目完成实施后，中标方须向招标人提供详细完整的项目实施文档（原件不少于3份，并盖中标方骑缝章），包括设备安装及系统集成等信息。中标方项目经理及实施人员须签名确认，并注明联系方式。

5、中标方免费提供不限次数的使用培训服务。使管理人员能够熟练使用和管理电子班牌管理平台，并具备处理常见简单故障问题的能力。

6、中标方须在投标文件中注明系统过保之后延保方式和费用报价，并在合同中明确约定。招标人可根据系统实际使用情况决定是否进行延保。

7、系统试运行阶段，中标方须派专业工程师常驻用户现场，及时处理系统异常，排除故障，解决问题。

五、质保及售后服务要求

1、提供至少5年免费质保（包括人工、备件、现场、定期巡检及清洁、软件安装、调试、升级更新、开放二次开发系统接口、配合第三方系统对接并提供技术支持服务）和永久免费电话技术支持服务。报修后1小时以内响应，8小时内到达现场，对设备故障进行现场修复。故障48小时内无法解决的，免费提供备机服务。

2、质保期内，中标方须负责提供免费的使用培训和定期设备巡检服务（每学期不少于2次）。安排专业技术人员对设备进行清洁、检查和维护，并向用户提供系统巡检报告。如遇重要活动，中标方须提供免费技术保障服务。

3、对于工程中安装的所有相关设备、零配件，在保修期内如出现质量问题予以随时免费更换。

4、对于工程完工后、保修期内出现的系统扩容的情况，在扩容施工时只收取相关部分的材料成本及人工费用。

5、 将定期不断推出新的控制及软件版本，免费为用户扩容及版本升级。